群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第20批  2018年7月2日）

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染 类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D440000201806240051 | 河东区临江镇澄岭村有一芙蓉石场，2007年至今，采石量大，碎石机声、爆破声、泥头车声，噪声扰民，污水直排到东江，粉尘大，长期超量疯狂开采。 | 江东新区 | 水、气、噪声、生态 | 一、基本情况 群众反映的环境问题部分属实，其中噪音扰民、粉尘大属实，废水直排东江不属实。紫金县临江镇芙蓉石场位于河源江东新区临江镇澄岭村（2014年前隶属紫金县），于2003年9月首次设置采矿权，2006年初正式投产，生产规模15.00万立方米/年，矿区面积0.4624平方公里，开采深度由195米至40米标高，主要进行露天建筑用闪长岩开采、销售及普通货运，采取露天台阶开采方式，主要生产工艺为：岩石开采-破碎-筛选-成品；主要有V1、V2两个矿坑，目前企业部分生产。 二、调查情况 2018年6月26日、6月29日，新区行政综合执法局、国土资源和规划建设局、农林水务局、安监局及临江镇政府等部门联合行动，对芙蓉石场进行现场检查。 （一）石场周边环境现状：石场东、南、北方向三面环山，厂区东面2.5公里范围内为山林地，无住户；南面临近禾坑村；西面临近澄村上田小组，矿区离最近一户村民约1公里；北面临近年丰村，最近住户距离矿山约2公里。水势的流向是经过周边村庄溪流汇入柏埔河（东江支流）。石场建设了一条自有运输道路，连接石场至东环路，长度约2.6公里，其中厂区至上田小组路段约1公里为泥结砂石路面，上田小组至东环路口为水泥硬底化路面，硬底化路面一侧为澄岭村上田小组，约有村民十户，距离公路约100米范围内。 （二）污染物产生排放情况： 1、水污染物：主要有矿区淋滤废水、破碎区喷淋清洗废水及生活污水。（1）V1矿点及其西面破碎区产生的废水经三级沉淀后流入厂区西面山塘，部分废水利用回用设施回用于生产和厂区抑尘，部分经上田小组村内溪流进入江东新区产业园雨水管网，最终汇入柏埔河。（2）V2矿点及其南面破碎区产生的废水经2个沉砂池、1个清水池处理后部分回用于生产，部分排入禾坑水，最终汇入柏埔河。（3）厂区北面排土场产生的淋滤水经五级沉淀后部分回用于生产和山林浇灌，部分排入年丰村溪流后汇入柏埔河。（4）厂区生活污水经化粪池预处理后回用于周边山林浇灌。 2、大气污染物：主要大气污染物工艺粉尘和道路扬尘，主要来源采剥、钻孔、爆破、运输、装卸等生产工序，点多且分散，属于面源污染，无组织排放。生产过程中主要利用晒水车对作业区进行抑尘，钻头加装捕尘装置，破碎区采用喷淋、水清洗的方式抑尘。现场发现，场区配有2台洒水车，厂区出入口设置了部分喷淋设施；破碎生产线部分喷淋装置不完善、水管老化，效果较差；场区及自建公路运输过程中道路扬尘较大，部分出场车辆未进行有效覆盖，路面存在遗撒现象。 3、噪声：主要来源钻孔、爆破、运输过程。矿区三面环山，植物较多，离四周居民点较远，最近一户离矿区约1公里。现场发现运输道路上田村小组段住户约10户，车辆过往时存在一定影响。 4、查阅该场2018年4月环境检测报告，废水、废气、噪声达标排放。 （三）厂区复绿情况：该场边开采边复绿，编制并通过了水土保持方案，排土场周边最新复绿面积约30亩，矿区南边复绿面积约5亩；2017年进行异地复绿，面积约113.9亩。 （四）手续情况：1、持有工商营业执照，统一社会信用代码：91441600669845603M，属于个人独资企业，投资人钟爱先；2、矿区于2003年9月首次设置采矿权，分别于2006年9月、2012年7月、2017年5月办理采矿权延续手续。采矿许可证号为：C4416002009077130067597，矿区面积0.4624Km2，开采深度为+195m至+40m，生产规模为15.00万立方米/年；3、取得了使用林地审核通知书，另有未审批占用林地面积已向省林业厅申报，编制了水土保持方案报告书，并通过审批；4、于2003年通过环保审批，于2010年通过环保竣工验收，扩采项目于2017年通过环保审批，持有广东省污染物排放许可证，目前正在办理延续手续；5、持有安全生产许可证，因矿区规模的调整，目前正在办理变更延续手续；6、有爆破作业单位许可证（4400001300065），有限期至2019年7月。 | 部分属实 | 对现场检查过程中发现道路运输扬尘较大及噪音扰民现象，执法部门对该石场下发了《责令改正违法行为决定书》，要求该石场进一步完善噪音、粉尘防治措施，加强运输车辆管理，加大洒水频次，减轻噪音、扬尘对周边环境的影响，并提交整改方案。2018年7月2日，执法人员对该场初步整改情况进行复查，发现在场区门口安装了长约100米的喷淋设施，道路扬尘有效改善，破碎区安装的一套除尘设备正进行调试，同时，要求企业按照整改方案落实相关措施。 接下来，石场将进一步完善破碎区防尘设施，加装除尘设备；加建厂区道路自动喷淋设施，建立洒水制度。下一步，我区相关职能部门将进一步加强监管，督促落实整改。 | 无 |